专用设备维护项目清单

| 维护内容 | 型号/规格 | 单位用量 |
| --- | --- | --- |
| 可抽拉模块改造（试点） | 304不锈钢箱体（700×700mm） | 5套 |
|  | 镀锌钢轨（50×50×3000mm） | 10条（双轨/套） |
|  | EPDM密封垫（厚度10mm） | 40延米 |
|  | 手动葫芦（2吨） | 5台 |
| 外部清洁与密封更换 | 无纺布+专用清洁剂 | 47处 |
|  | EPDM密封条更换 | 94处 |
| 电池更换（锂电） | 磷酸铁锂电池（12V/100Ah） | 20组 |
| 螺旋式流速仪校准 | LS10型（检定费） | 3套 |
|  | 备用桨叶+轴承 | 3套配件包 |
| 便携式流速仪保养 | LS1206B型防水升级 | 25套 |
| 超声波水位计维护 | 探头清洁+零点校准 | 5台 |
| 雨量计更换 | JDZ05-1型（0.5mm分辨率） | 2台 |
| 雨量计维修 | JDZ05-1型漏斗清洁+电路板修复 | 5台 |
| 斗口铸铁闸门保养0.3m×0.3m、0.4m×0.4m、0.5m×0.5m | 喷砂除锈（Sa2.5级） | 75处×0.5㎡ |
|  | 环氧富锌底漆（80μm） | 37.5㎡ |
|  | 环氧云铁中间漆（100μm） | 37.5㎡ |
|  | 聚氨酯面漆（80μm） | 37.5㎡ |
| 节制闸/泄水闸专项维护3m×1.8m、2m×3.3m | 轨道堆焊（ER308L焊丝） | 13处×5kg |
|  | 校正（含灌浆料） | 13处 |
| 启闭机检修 | 蜗轮副更换（模数5） | 20套 |
|  | 丝杆更换（Φ50mm） | 30根 |
|  | EPDM密封件 | 13台 |
| 太阳能板更换 | 单晶硅板（180W/块） | 8块 |
| 电池系统升级 | 磷酸铁锂（12V/100Ah） | 12组 |
| 月度清洁与植被清理 | 高压水枪作业 | 47处 |
| 耗材 | 锂基润滑脂（NLGI 2级） | 100kg |
|  | EPDM胶条（10×5mm） | 500米 |
| 应急备件与工具 | 便携式ADCP（SonTek M9） | 租赁费 |
|  | 激光准直仪（±0.1mm/m） | 1台 |