附件1：

项目任务书

按照《河北省 2026 年度山洪灾害防治项目实施方案》，石家庄市 2026 年度山洪灾害防治风险调查和重点隐患排查工作包括小流域下垫面数据更新和危险区核定两部分工作内容。

### 3.2.1  小流域下垫面数据更新

以小流域为单元，对石家庄市9个小流域治理单元开展小流域下垫面数据更新包括更新下垫面数据和复核山洪灾害防治区信息两项工作。

#### 3.2.1.1 下垫面数据更新

在共享应用前期山洪灾害调查评价成果的基础上，采用高分卫星遥感、无人机激光雷达测绘等采集处理手段，或采用向自然资源部门收集采购的手段，获取山洪灾害防治区最新时相遥感和测绘数据，结合政区空间分布信息，复核、更新山丘区小流域河网，更新山丘区小流域下垫面条件数据。

重点更新与坡面（河道）糙率、土壤下渗特性等相关的下垫面地貌特征分类图斑，包括植被分布（森林、灌木林、草地、裸土地等）、土地利用信息（水田、旱地、城镇居民地等）、水域（水库、河流、湖泊等）、土壤类型（粘性土、壤土、砂土、岩石等）等信息。此外，通过 GIS 空间分析技术，结合小流域高分辨率数字高程模型（DEM）数据，进一步获取坡度、坡向等地形参数，构建完整的流域下垫面参数体系。

小流域下垫面数据更新成果要求如下：

（1）高分辨率正射影像数据（DOM）：分辨率宜优于 2m 分辨率，以“*.tif 或*.img ”格式提供；

（2）土地利用数据：以“*.shp ”格式提供，土地利用类型宜包括房屋建筑（区）、交通用地、涉水构筑物、耕地、林地、草地、水域、其他。

（3）小流域河网数据：以“*.shp ”格式提供，确保河网准确性、连通性、完整性，对于新补充河道，其河道编码以《中国河流代码》（SL249-2012）为基础，采用原小流域编码+支沟码的形式编制，编码位数为 17 位。

（4）植被类型：以“*.shp ”格式提供，植被盖度：以“*.tif”格式提供，宜基于近两年 MODIS 归一化植被指数（NDVI）产品制作，空间分辨率 250m；

#### 3.2.1.2 复核山洪灾害防治区信息

基于划定的小流域治理单元，复核确定每个村落是否为山洪灾害防治村。复核面积时，一般将防治村所在沟道最下游的危险区位置作为集水区出口，进而确定对应的产汇流范围，该范围的面积作为小流域治理单元的防治区面积；复核人口时，是对防治区内受山洪威胁的人口数量进行复核。在此基础上，汇总统计全省范围内的防治区面积和区内防治村的人口数量，形成清单。

### 3.2.2  危险区核定

2026 年度小流域治理单元危险区核定工作包含基础数据更新与调查、洪水风险与隐患分析、危险区更新及成果汇编四项工作。

#### 3.2.2.1 基础数据更新与调查

##### 3.2.2.1.1  更新各类防御对象基础数据

在全省范围内，以划定的小流域治理单元为防治区范围，利用遥感和地形数据，在 2023 年度河北省山洪灾害调查评价工作基础上，更新山洪灾害防治村（行政村和自然村组）、重要经济活动区、企事业单位和旅游景区等防御对象类型及个数，核实截至 2025 年 12 月 31 日防治村名录、防治区面积、居民户、人口及宅基高程等。

在小流域基础数据梳理过程中，对于前期调查评价工作尚未覆盖的新增危险区以及往年调查评价成果进行现场调查与复核更新，补充更新危险区居民户和人员、房屋宅基高程等数据，实现全区危险区底数全掌握，为危险区分类分级管理提供支撑。

##### 3.2.2.1.2  调查各类风险隐患

根据现状梳理分析，在前期已建设的山洪灾害防治任务较重、降雨集中的 小流域风险隐患调查及影响分析工作的基础上，2026 年继续开展9 个小流域治理单元山洪灾害风险隐患调查及影响分析。通过全面的小流域风险隐患调查与影响分析，全面掌握各小流域山洪灾害的风险隐患分布和成因，夯实防灾减灾基础数据，最终实现全区小流域山洪风险隐患“底数清、情况明、防控有力 ”。按照《山洪灾害补充调查评价技术要求（风险隐患调查与影响分析）（试行）》，以小流域为单元，针对跨沟道路或桥涵阻水、塘（堰）坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、高含沙山洪或泥石流等加重山洪灾害影响的风险隐患，开展风险调查和重点隐患排查，并分析其影响程度。

（一）跨沟道路、桥涵和塘（堰）坝调查

结合已有工作基础，以流域内山区城镇、集镇、沿河村落、经济活动区、旅游景区等为对象，调查跨沟路段或桥涵阻水、塘堰坝挡水等山洪灾害风险隐患因素，并分析其潜在影响。

内外业相结合，以沟道为纲线，对跨沟道路或桥涵、塘（堰）坝进行补充和更新调查，获取阻水面积比、阻水库容等信息，结合流域孕灾环境，分析、判断跨沟道路或桥涵自身结构和流木、枯枝、漂石、滚石等松散固体物的可能最大阻水程度。针对山丘区沟/河道特点，可将断面概化为矩形、梯形、三角形、复合型等，将跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝泄洪建筑物概化为矩形、拱形和圆形等形状，计算断面面积、阻水面积比；采用锥体法或断面法调查阻水库容。从上游向下游、从下游向上游，至少各拍2 张反映跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝全貌的照片。

1.阻水情况调查

（1）调查对象。设计洪水标准低于两岸沿河村落现状防洪能力、过流能力，或高度 3m 以上、沟宽 10m 以上的路堤、桥涵、堰坝等，应调查其阻水情况。低矮的漫水路、漫水桥、高等级高速公路、跨河大桥等暂不进行调查。

（2）断面测量与特征参数获取。沿跨沟道路、桥涵、堰坝中心线测量河道断面，获取跨沟道路或桥涵结构、几何特征和泄洪建筑物几何参数；沿跨沟道路、桥涵、堰坝上游和下游测量两条断面，取两个断面面积平均值作为桥涵所在断面面积。

（3）结构阻水面积比计算。计算跨沟道路、桥涵、堰坝顶部以下河道横断面面积 S 断面和泄洪建筑物过水断面面积（S流），计算跨沟道路、桥涵的阻水面积（S 阻=S断面一S 流），在此基础上，计算阻水面积比：R1=S 阻/S 断面∗100%。

（4）概化处理。测量和计算时可以河道断面和结构物实际情况，将沟道断面概化为矩形、梯形、三角形、复合型断面等，将跨沟道路、桥涵泄洪建筑物概化为矩形、拱形和圆形等形状。

图中 R

（a）横断面及其概化（矩形结构物）

（b）横断面及其概化（圆形结构物）

（c）横断面及其概化（拱形结构物）

图 3.2-1  跨沟道路和桥涵的阻水面积比 R1 计算示意图

（5）外来物阻水调查分析。利用最新时相高分辨率遥感影像数据，结合现场调查，调查所在流域植被覆盖、土地利用、地表土石分布情况等信息，分析流域内的树枝、流木、漂石、滚石、松散固体物质、漂浮物等外来物的来源、丰富程度与空间分布等信息，结合跨沟道路或桥涵泄洪建筑物泄洪孔形状和大小、所处地点河势等，分析可能的外来物阻水情况。

2. 阻水库容调查。在上述调查基础上，将跨沟道路、桥涵、堰坝顶高程作为水面线高程，计算上游蓄水空间容积，即为阻水库容，可采用锥体法或断面法计算。

（1）锥体法：如果跨沟道路、桥涵上游沟道较为狭窄、比降较大、形态单一，可以采用锥体体积法计算阻水库容，即根据桥涵所在位置和测量数据，计算全断面

面积（S断面），以跨沟桥涵路面高程为参考，沿河道深泓线向上游河道推进，直至深泓线高程与桥涵路面高程外加水面比降影响所至高程相等的地点，获取桥面与该点

深泓线长度（L泓线），按公式 VS 断面 L 泓线估算阻水库容。

图 3.2-2  锥体法计算阻水库容示意图

（2）断面法。如果桥涵以上沟道形态较为复杂、宽窄变化明显或者发生较大弯曲，需采用断面法。从桥涵向上游测绘断面，直至断面最低点高程与桥涵路面高程外加水面比降影响所至高程相等的地点。布设断面时，断面间距原则上不大于 20m，两断面间沟道形态相对一致，在沟道形态、过流面积发生明显变化或者发生较大弯曲的地方，应增设断面。采用棱柱体体积计算方法（V=SH）逐断面计算体积 V1 、 V2 、     Vn- 1 ，所有体积之和为阻水库容 V 。计算断面之间体积 Vi 时，断面可按前述 方 法 概 化 ， 棱 柱 体 底 面 积 （ Si    ） 取 两 个 断 面 面 积 平 均值si ，i+1  =  （s断面i  + s 断面i+1），棱柱高（Hi）取断面之间的沟道长度 L 沟道i。

图 3.2-3  断面法计算阻水库容示意图

3.现场拍照。针对每一个调查的跨沟道路、桥涵、堰坝，从上游向下游、从下游向上游至少各拍2 张反映全貌的照片。

4.成果要求

（1）表格：填写“ 附表 2-2 跨沟道路、桥涵、堰坝调查成果表 ”“ 附表 2- 1 山洪灾害防治对象名录表 ”。

（2）照片：每一个跨沟道路、桥涵、堰坝的清晰照片，反映全貌，从上游向下游、从下游向上游至少各 2 张（像素不低于 1024×768 ，.jpg 或.png 格式）。

（3）测量数据：沿跨沟道路、桥涵、堰坝上游和下游断面；采用断面法时，沿跨沟道路、桥涵上游断面测量数据。

（4）空间数据：测量断面平面分布位置，线状。

（二）沟滩占地情况调查

调查沟道及两侧滩地的工程施工、厂房建设等临时或长时建筑占地情况，计算其所占沟道和滩地的断面面积占比；结合高分辨率遥感影像或倾斜摄影成果在工作底图上标注位置和范围，调查占地类型、 占用时间、受影响人数等信息。 占地类型分为工程施工临时占地、企业厂房、居民建筑等类型。

内外业相结合，以沟道为纲线，调查沟道和滩地内工程、厂房等建设物占地情况，获得其所占沟道和滩地的断面面积占比；沟道及滩地两侧工程施工、厂房建设等临时或长时建筑，以及城集镇、村落等占地对象，也可适当概化后计算阻水面积。结合最新时相高分辨率遥感影像在工作底图上标注其位置和范围，填写占地类型、占用时间、 占地范围内居民人数等信息。针对每个沟滩占地断面，从上游向下游、从下游向上游至少各拍摄 2 张反映断面全貌的照片。

1. 占地阻水面积调查

（1）断面设置与参数测量。针对沟道及两侧滩地施工、厂房、建筑，选择阻水面积最大的地方设置断面，以较低岸顶高程为准，测量断面和构筑物几何参数。

（2）阻水面积比计算。计算施工、厂房、建筑等对象所挤占的无效过水面积 ( S 阻）；计算出全断面面积（S断面）；按下式估算阻水面积比（无效过水面积与全断面面积的百分比）：R2=S 阻/S 断面∗100% 。图中，R2=S 阻/S 断面∗100%。

图 3.2-4  沟滩占地阻水面积比示意图

（图中，A 、B 为施工、厂房、建筑等类似物体，其在断面上的面积为 SA 阻 ，SB阻 ，S 断面为断面面积，Sc 为两侧平齐岸顶高程以上面积，不能计算在内）

（3）概化处理。根据断面主要形态和占地阻水对象的结构和形态，可适当概化后计算。针对山丘区沟/河道特点，可将断面概化为矩形、梯形、三角形、复合型等，进而计算断面面积；滩地工程、厂房等建筑物，以及城集镇、村落等占地对象，对

断面形态适当概化后计算断面面积。

2. 占地类型调查

调查类型分为工程施工临时占地、企业厂房、居民建筑等类型。根据工作底图和高分辨率影像标注位置、勾画边界，调查其占用占地范围、居民人数等信息。

3.现场拍照

针对每一个沟滩占地断面，从上游向下游、从下游向上游至少各拍摄 2 张反映断面全貌的照片。

4.成果要求

（1）表格：填写“ 附表 2-3 沟滩占地情况调查成果表 ”“ 附表 2- 1 山洪灾害防治对象名录表 ”；

（2）照片：每一个沟滩占地对象的清晰照片，反映全貌，从上游向下游、从下游向上游至少各 2 张（像素不低于 1024*768 ，*jpg 或*png 格式）；

（3）空间数据：测量断面平面分布位置，线状。

（三）多支齐汇和外洪顶托调查

防治对象受多条支流洪水遭遇影响，或者支流受下游河道高水位（外洪）顶托时，若仅依据某条支流暴雨洪水情况进行预警，将会低估洪水量级及其影响，导致预警指标分析和危险区划定结果不尽合理。此种情况下，需要在调查基础上进行区域暴雨和多支流洪水关联分析。调查以内业为主，内外业相结合，充分运用小流域、水系拓扑关系及沿河村落调查成果，结合最新时相高分辨率遥感影像，调查多支齐汇和干流顶托情况，分析对山洪预警的影响。

图 3.2-5  多支齐汇与外洪顶托示意图

1.多支齐汇调查

（1）调查内容。以防治对象为参照点，分析上游或附近的流域水系情况，调查主要沟道数量、分布、汇流关系和跨行政区情况。沟道数量为穿越或汇入防治对象区域的沟道数量。

（2）统计对集镇和村落等保护对象有直接快速汇流影响的支流数量，并确认是否跨行政区，补充填写“ 附表 2-1：山洪灾害防治对象名录表 ”相应条目的信息。

2.干流顶托调查分析

（1）位于较大江河（中小河流、主要支流、大江大河等，或统称为干流）两岸的山丘区集镇和村落，如果江河洪水持续时间较长，水位较高，对两岸支流形成顶托，保护对象成灾水位断面处过水能力会因洪水顶托降低，进而影响到上游临界雨量的确定。

（2）根据较大江河发生大洪水（50 年一遇）、特大洪水（100 年一遇）或历史上最大洪水的顶托情况，调查和分析并获得保护对象成灾水位断面处无上游来水情况下对应的水位。

（3）在此基础上，按照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767~2018）的相

关规定，基于成灾水位断面过流面积变化情况，对上游临界雨量进行修正，填写“ 附表 2-4 干流顶托城集镇及村落调查分析成果表 ”，补充填写“ 附表 2- 1 山洪灾害防治对象名录表 ”相应条目的信息。

（4）若基础资料和技术条件较好，也可采用分布式水文模型和水动力学模型等方法，假定设计雨型，进行流域水系洪水计算，并在此基础上确定临界雨量（水位）和预警指标。

3.成果要求

填写“ 附表 2-4 干流顶托城集镇及村落调查分析成果表 ”“附表 2- 1 山洪灾害防治对象名录表 ”。

（四）其他隐患类型调查

若防治对象附近存在沟道束窄（俗称“卡口 ”）、沟道急弯或者地处低洼地带等天然存在的情况，也可能因洪水陡涨遭受山洪灾害影响；此外，还有可能因临河滑坡体滑落堵塞河道、泥石流等情况，调查宜内外业相结合，根据防治对象与水系的位置关系，结合最新时相高分辨率遥感影像和现场查勘，对防治对象附近的沟道局地地貌、沟道河势以及流域物源等情况进行调查，并辅以定性分析。

1.沟道束窄

以流域为单元，以沟道为纲线，从沟道出口开始向上游进行调查。利用工作底图和最新时相高分辨率遥感影像，分析防治对象附近的沟道宽窄变化情况，以及局地地貌情况。如果防治对象（沿河村落）上游或下游附近沟道束窄较大时，因水流“小水阻于滩，大水阻于峡 ”特性，受灾可能性增大，需要将其列入风险隐患防治对象名录。见下图，沟道束窄按超过 70%考虑。

图 3.2-6  下游沟道束窄大水致灾示意图

2.沟道急弯

以小流域为单元，以沟道为纲线，从沟道出口开始向上游进行调查。利用工作底图和最新时相高分辨率遥感影像，分析防治对象附近的沟道弯曲变化和局地地貌情况。如果防治对象（沿河村落）附近河道呈蜿蜒形态，因水流“小水走弯，大水趋直 ”特性，受灾可能性增大，需要将其列入风险隐患防治对象名录，见下图 3.2-7。

图 3.2-7  沟道急弯大水致灾示意图

3.利用工作底图、最新时相高分辨率遥感影像以及 DEM 数据，确定低洼地区及其范围内的防治对象，根据沟道水系查找周围可能的洪水来源，将其列入风险隐患防治对象名录，注明“低洼地 ”。

4.临河滑坡体

如果河道两侧山坡有潜在临河滑坡体，滑坡可能下滑堵塞河道导致灾害，需要在“ 附表 2- 1 山洪灾害防治对象名录 ”中勾选相应选项。

5.泥石流

调查危险区上游小流域内溪沟、河谷与两岸山坡可能被暴雨山洪等水源激发的固体堆积物含量及分布情况，分析发生泥石流灾害可能性，如果可能发生，在“ 附表 2- 1 ：山洪灾害防治对象名录 ”中勾选相应选项。

##### 3.2.2.1.3  补充沟道断面测量

针对影响危险区对象的所有干支流河道，按照《山洪灾害调查与评价技术规范》要求，每个河道开展“三横一纵 ”断面测量工作。以自然村为单元，建立测量控制点，采用假定基面或引测高程。每个沿河村落根据防洪现状分析评价的需要，选择适宜的河段位置，测量横断面（如有多条支流汇入可加测）和相应纵断面，并描述河（沟）道断面形态（三角形、抛物线形、矩形、复式，有无堤防、阻水树木或建筑物情况）和河床底质（泥质、沙质、卵石、岩石）情况。具体要求如下：

一、总体要求

河道断面测量的对象为贯穿区域并对其防洪安全构成威胁的溪沟，纵横断面测量范围需包围所有的洪水淹没区居民范围。主要内容包括：

（1）每个区域测量 1 个纵断面和数个横断面，选择其中一个横断面为控制断面，按水位比降法将成灾水位推算到该横断面上；如有多条支流汇入，每条支流应加测 1个纵断面和 2～3 个横断面（见图 3.2-8 、图 3.2-9 、图 3.2- 10）。

（2）区域的上下游横断面间距，视河段坡降大小、断面变化程度而定，一般 300~ 500 米左右，具体可参照《水工建筑物与堰槽测流规范》（SL537-2011）。选取的横断面应能反映河道形状，尽量选择河势平稳，河道顺直段，横断面间不应有桥梁、堰、陡坎和卡口等；如无法避免桥梁、堰、陡坎和卡口等控制性建筑物，应增加测量控制性建筑物上下游调查断面。横断面水上部分应测至历史最高洪水位 0.5m~ 1.0m 以上；对于漫滩大的河流可只测至洪水边；有堤防的河流应测至水面线漫流处；

无堤防而洪水漫溢至与河流平行的铁路公路围圩时则测至其外侧。

图 3.2-8  单沟道控制断面位置选择

图 3.2-9  两条沟道交汇处村落控制断面位置选择

图 3.2-10  多条沟道交汇处沿河村落控制断面位置选择

（3）纵断面测量一般沿沟（河）道深泓线（山谷线）布置，并向上下游断面外各延伸 100m～200m。对于有水面的河道在测量河底高程的同时测量水面高程。对于有历史洪痕的河段需测洪痕点坐标和高程。

（4）对断面形态和河床底质进行描述。河道/沟道的断面形态可简述为三角形、抛物线形、矩形、复式，河床底质例如泥质、沙质、卵石、岩石等。

（5）测量成灾水位和历史最高洪水位。在河道断面测量阶段，将现场详查阶段标志的成灾水位位置和历史最高洪水位位置，测量出经纬度坐标和高程，并转化为控制断面上的成灾水位和历史最高洪水位。

二、断面测量方法

断面测量根据现场实际情况可选择不同的测量方法，如 GNSSRTK 法、全站仪法、三维激光扫描仪法、水准仪卷尺法等，具体参照《水文普通测量规范（SL58-

93）》。

三、断面测量精度要求

（1）断面控制测量精度要求

1）平面控制点相对于起算点的点位中误差不应大于 0.2m；

2）高程控制点相对于起算点的高程中误差不应大于 0. 1m。

（2）断面特征点测量精度

参照《水利水电工程测量规范（SL197-2013）》）符合以下规定：

1）纵、横断面特征点相对于邻近平面控制点的点位中误差不应大于 1.5m；

2）纵、横断面特征点相对于邻近高程控制点的高程中误差不应大于 0.3m；

3）纵、横断面特征点相对于邻近横断面特征点的高程中误差不应大于 0.3m。

四、平面控制测量

（1）控制点的选择：没有足够密度控制点测区，应布设平面控制网。布设时应将可能利用的国家点和水文站固定点作为控制点，控制网内应至少要设置 4 个的控制点，其中应包括起始数据点。新布设的控制点宜选在稳固不易被破坏，视野开阔、便于联测的地方，尽可能选用已有的地面标志，新布设的点可采用钢钉标志或埋石。

（2）平面控制测量坐标系：平面控制测量采用CGCS2000 坐标系统，宜采用连续运行参考站系统（简称 CORS 站系统）进行平面控制测量；

（3）同一组纵横断面应采用同一坐标系统控制网，对于 2 条以上支流汇入且受洪水影响的纵横断面，需采用同一平面控制网。

五、高程控制测量

高程控制测量的高程采用正常高系统，按照 1985 国家高程基准起算。

六、照片

每个横断面至少附照片 2 张，左右岸各 1 张，根据断面起伏适当增加照片。

七、断面特征点选取原则

（1）横断面的基点

以左岸断面桩的起点作为横断面的基点（即起点距的零点），若自右岸断面桩作为基点则应注明。

（2）断面特征点选取

1）断面形态呈三角形时，深泓线上的基点为特征点，根据坡度的变化，其它变坡点之间的水平间距取 20m～40m，坡度变化超过 10。处应选择一个特征点。

2）断面形态呈抛物线型时，深泓线附近坡度变化剧烈，应在 5m～20m 的间距选择一个特征点，随着坡度变化减缓，特征点之间水平间距取 20m～40m。

3）断面形态呈矩形时，两边悬崖顶部、中部和底部各测量一个特征点，沟道底部特征点之间按照实际情况适当测量 2～10 个点。

4）断面形态呈复式时，断面形态呈复式时，选取断面特征点符合断面特征点选取的规定。

（3）当沟道断面穿过建筑物、构筑物时，断面上应增加如下特征点：断面穿过堤防时，断面上增加两个特征点：堤顶点和堤底点；断面穿过阻水树林时，断面上增加两个特征点：树林边界点；断面穿过阻隔河道的建筑物时，断面上增加两个特征点：建筑物边界点。

（4）断面特征点及野外测量编码应符合的规定。

（5）每个河道横断面应不少于 8 个能反映河道特征的特征点。测量特征点主要有：基点，堤（坡）顶，堤（坡）脚，水边点，历史最高洪水位点，深泓线点（或河底点）。

八、断面测量成果

（1）纵断面测量提交成果纵断面测量成果由沟道基点构成的深泓线断面数据和属性、水面线或历史洪痕构成。

（2）横断面测量提交成果由横断面经过的河道地形点和属性、水面、历史洪痕、

成灾水位等信息组成。信息包括：

1）横断面元素。横断面的断面元素由断面点的CGCS2000 坐标和国家 85 高程构成。

2）横断面点排列顺序。野外测量的断面点经常是无序的，内业工作需要给横断面点排列顺序，排列顺序法则是：以左岸第一点为基点，从基点开始，面向下游方向，断面点由左到右排序，断面点元素与属性一同排序，并将测量的断面点坐标归算到横断面线上。

3）断面成果表。断面成果表由点号、特征点、CGCS2000 北坐标（纬度）、东坐标（经度）和高程组成。

（3）断面测量成果表

1）纵断面测量成果表样式参见下表。

表 3.2-1  沟道纵断面测量成果表

| 1.所在位置 |  |  | 2.断面类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.所在沟道 |  |  | 4.河流代码 |  |  |  |  |
| 5.断面名称 |  |  | 6.行政区划代码 |  |  |  |  |
| 7.是否跨县 |  |  | 8.控制点经度( °) |  |  |  |  |
| 9.控制点纬度( ° ) |  |  | 10.控制点高程(m) |  |  |  |  |
| 11.高程系 |  |  | 12.测量方法 |  |  |  |  |
| 断面特征点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测 量 点 | 断面信息 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.距离(m) | 14.量距 方向( °) | 15.河底 高程(m) | 16.水面高程 (m) | 17.经度( °) | 18.纬度( °) |

2）横断面测量成果表样式参见下表。

表 3.2-2  沟道横断面测量成果表

| 1.所在位置 |  |  | 2.行政区划代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.所在沟道 |  |  | 4.河流代码 |  |  |  |
| 5.断面名称 |  |  | 6.断面标识 |  |  |  |
| 7.断面类别 |  |  | 8.断面形态 |  |  |  |
| 9.是否跨县 |  |  | 10.河床底质 |  |  |  |
| 11.测量方法 |  |  | 12.基点高程(m) |  |  |  |
| 13.基点经度( °) |  |  | 14.基点纬度( °) |  |  |  |
| 15.断面方位角( °) |  |  | 16.历史最高水 位 (m) |  |  |  |
| 17.成灾水位(m) |  |  |  |  |  |  |
| 断面特征点 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 断面特征点描述 | 17.起点距(m) | 18.高程 (m) | 19.经度( °) | 20.纬度( °) | 21.糙率 |

##### 3.2.2.1.4  调查成灾水位、流量

成灾水位表示沿河村落、城集镇、经济区、景区等防治对象内可能发生灾害的最低水位，需根据防治区地形条件、防治对象位置与高程分布、历史洪水淹没情况等，结合现场调查，综合分析确定。

在开展现场调查时，应对受山洪灾害威胁的防治对象开展成灾水位调查工作，确定该防治对象成灾水位位置，测量出成灾水位的经纬度坐标和高程，并转化为控制断面上的成灾水位。

根据调查的各防治对象的成灾水位，在洪水分析阶段，对各个防治对象所在的小流域进行设计暴雨分析计算，对相应的控制断面进行水位流量关系和设计洪水分

析计算，采用曼宁公式将成灾水位转化为对应的洪峰流量。

#### 3.2.2.2 洪水风险与隐患分析

##### 3.2.2.2.1 典型频率洪水淹没范围

基于《山洪灾害分析评价技术要求》，通过对防灾对象开展暴雨洪水计算，分析典型频率洪水淹没范围。

一、设计暴雨计算

选定防灾对象以上小流域进行设计暴雨计算。设计暴雨计算是无实测洪水资料情况下进行设计洪水计算的前提，也是确定预警临界雨量的重要环节，计算内容包括小流域时段雨量、暴雨频率和暴雨时程分配 3 项内容的确定和分析。设计暴雨以《河北省水文计算手册》所提供的暴雨等值线图作为设计暴雨的基础。

（1）暴雨历时确定

暴雨历时分析是根据流域大小和产汇流特性，确定小流域设计暴雨所需要考虑的最长暴雨历时及其典型历时。暴雨历时分析包括流域汇流时间、常规标准历时 2类。

流域汇流时间是反映小流域产汇流特性最为重要的参数，作为小流域设计暴雨计算所需要考虑的最长历时。确定流域汇流时间时，应基于前期基础工作成果提供的小流域标准化单位线信息，选定初值，再结合流域暴雨特性与下垫面情况，综合分析后确定。

设计暴雨要求的常规历时包括 10 分钟、60 分钟、6 小时、24 小时、3 天和小流域最长汇流历时。

（2）暴雨频率确定

山丘区重点防洪安全风险评估计算暴雨的频率为 5 年一遇、10 年一遇、20 年一遇、50 年一遇、100 年一遇 5 种。

（3）设计雨型确定

无资料的区域，推荐采用《河北省设计暴雨图集》（2004 年）中的设计雨型进行计算。有资料的区域，可以采用典型场次资料分析。

（4）计算方法选择

以《河北省设计暴雨图集》（2004 年）推荐方法进行计算。在各历时点暴雨统计参数等值线图上读取中小流域的统计参数，根据参数计算各历时的设计点雨量，按点面折减系数计算设计面雨量，按设计雨型进行时程分配。

主要包括读取统计参数、设计点雨量、设计面雨量、设计暴雨时程分配 4 个步骤：

①在《河北省设计暴雨图集》（2004 年）各标准历时暴雨均值和统计参数等值线图上读取中小流域标准历时的暴雨均值和统计参数；

②根据读取的各标准历时暴雨均值和统计参数计算不同频率下各标准历时的设计点雨量；

③按点面折减系数计算不同频率下各标准历时的设计面雨量；

④根据设计雨型计算设计暴雨的时程分配。

（5）成果要求

提供分析对象相关雨量站各标准历时点雨量的均值、统计参数和小流域设计暴雨时程分配表。

二、设计洪水分析

设计洪水分析中，假定暴雨与洪水同频率，基于设计暴雨成果，以附近的河道控制断面为计算断面，进行各种频率设计洪水的计算和分析，得到洪峰、洪量、上涨历时、洪水历时四种洪水要素信息，再根据控制断面的水位流量关系，将洪峰流量转化为水位，并分析水位流量关系曲线类型，成果直接为现状防洪能力评价、危险区等级划分和预警指标分析提供支撑。

（1）净雨分析

根据小流域设计暴雨成果，扣除损失，得到净雨。扣除损失应基于 5 种典型暴雨频率对应的以小流域汇流时间为历时的设计暴雨的时程分配成果进行，得到相应的净雨时程分配成果。

参考《河北省中小流域设计暴雨洪水图集》（1985 年）提供的方法进行净雨计算。

（2）洪水频率确定

洪水频率与暴雨频率对应，即 5 年一遇、10 年一遇、20 年一遇、50 年一遇、100年一遇 5 种。

（3）洪水要素确定

洪水要素包括洪峰流量、洪量、上涨历时、洪水历时。

（4）洪水计算方法

参考《河北省中小流域设计暴雨洪水图集》（1985 年）提供的方法进行设计洪水计算。

（5）合理性分析

采用以下方式，进行设计洪水的合理性分析：

①与历史洪水资料或本地区调查大洪水资料进行比较分析；

②与本地区已有洪水设计成果进行比较分析；

③与气候条件、地形地貌、植被、土壤、流域面积和形状、河流长度等方面均高度相似情况的设计洪水成果进行比较分析。

（6）成果要求

提供分析对象控制断面各频率（重现期）设计洪水的洪峰、洪量、上涨历时、洪水历时等洪水要素以及控制断面各频率洪峰水位等信息。

三、典型频率洪水淹没范围确定

根据计算的五种典型频率的设计洪水特征值，分析防灾对象控制断面处五种典型频率数位流量关系，基于更新的防御对象基础数据中防灾对象地形和房屋高程分布情况，确定各频率洪水淹没范围。

此外，推求各典型频率下的特殊工况洪水叠加的洪水（以下简称“叠加洪水 ”）水面线。若不受叠加洪水影响，危险区范围为最高历史洪水位和各典型频率下设计洪水位中的较高水位淹没范围；若受叠加洪水影响，危险区范围为最高历史洪水位、各典型频率下设计洪水位中的较高水位淹没范围与叠加洪水淹没范围的外包线。

##### 3.2.2.2.2 风险隐患影响下洪水淹没范围

以小流域为单元，针对调查的跨沟道路或桥涵阻水、塘（堰）坝挡水、沟道和滩地人类活动占地、多支齐汇、干流顶托、低洼地积水、洪水改道或者漫流、临河滑坡体、高含沙山洪（或伴生泥石流）等加重山洪灾害影响的风险隐患，分析其影响程度。

在补充调查基础上进行以下风险隐患影响分析：分析跨沟道路或桥涵完全阻水情况下上游洪水淹没范围，以及可能因洪水改道对周边区域的影响；分析跨沟道路、桥涵以及塘（堰）坝溃决洪水在下游的防治对象处的洪峰流量，并结合其他支沟洪水信息，分析确定洪水位和淹没范围；针对阻水壅水点以上两岸较低地点溢流洪水或者堤岸漫溢溃决洪水，分析可能受影响的防治对象。

（1）壅水影响分析

对于跨沟路堤、桥涵、塘（堰）坝，如其设计洪水标准低于两岸沿河村落现状防洪能力、过流能力，或高度 3m 以上、沟宽 10m 以上的路堤、桥涵、塘（堰）坝等，若上下游两岸附近有防治对象，需要进行壅水影响分析。各地可根据其相对沿河村落的位置、结构型式、上游物源条件及其影响，对上述要求进行适当调整。在暴雨情形下，对于跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝阻水，或者因滑坡堵塞沟道，进而

上游快速壅水，可采用水位－面积法，按最不利情况分析完全阻水时下上游洪水位和淹没范围。步骤如下：

1）阻水壅水点顶部高程。按照跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝过流建筑物全部被堵塞情形确定阻水壅水点顶部高程，即跨沟道路的路面高程、桥梁桥面或其护栏顶高程。

2）沿河集镇与村落淹没分析。以沟道比降近似代替水面比降，从阻水壅水点顶部高程位置沿河道纵剖面等高线向上游倒推，确定洪水淹没范围和受影响的防治对象，并在附表“ 山洪灾害防治对象名录 ”中勾选相应选项。具体见图 3.2- 11。

图 3.2-11  沿河村落壅水淹没简化分析示意图

（2）洪水改道及漫溢影响分析

针对跨沟道路、桥涵阻水壅水、直接坐落于溪沟上的房屋建筑等情形，还应注意壅水地点当地、上游两岸较低地点或者豁口处溢流，或者薄弱地点堤岸溃决，造成洪水改道或漫溢情况；针对这些情况，需要根据地势排查可能受影响的防治对象，并在附表“ 山洪灾害防治对象名录 ”中勾选相应选项。

如果在跨沟道路、桥涵等旁侧存在防治对象，在暴雨洪水时由于道路、桥涵阻水壅水，明显抬高水位，致使洪水从沟道向旁侧直接快速漫溢，将加重灾害程度。针对这种情况，需要在名录备注中说明，并在附表“ 山洪灾害防治对象名录 ”中勾选相应选项。

（3）溃决洪水影响分析

本次要求调查范围内的跨沟路堤、桥涵以及塘（堰）坝，若高度在 3m 以上且阻水库容在 2 万 m3 以上，需要开展溃决影响分析。按照最不利情况，采用近似瞬间全溃模式和简易溃坝洪水计算方法，分析溃决洪水的影响。若溃决位置下游、防治对象上游有其他支沟洪水汇入，则应考虑该支沟洪水组合影响。参照《山洪灾害分析评价技术要求》根据水位－流量关系确定典型断面处洪水位、淹没范围和受影响防治对象。主要方法和步骤如下：

1）溃口最大流量估算：

Qm  = λ   gBH3/2

Qm－溃口处最大流量，m3/s；

λ -流量系数，由河槽形状指数m确定，λ = mmm+1 ，通常，矩形河道

m= 1,U型河道m= 1.5 ，三角形河道m=2；

g－重力加速度，9.81m/s2；

B－溃口平均宽度，m；

H－溃决时口的水深，m；

参数意义见图3.2- 12。

图3.2-12  溃口最大流量估算参数确定示意图

2）溃口以下沿程最大流量估算：

QLM－当溃决最大流量演进至距坝址为L处时，在该处出现的最大流量，m3/s；

W－溃决时的蓄水量，可以采用阻水库容代替，m3；

QM-坝址处的溃决最大流量，m3/s；

L－距坝址的距离，m；

v－河道断面洪水期最大平均流速，m/s 。在有资料地区，可以采用历史上的最大值，如无资料，一般地，山区3.0～5.0m/s，半山区2.0～3.0m/s，较平地区1.0～2.0m/s；

k-经验系数，一般地，山区K= 1. 1～1.5 ，半山区K= 1.0 ，较平地区K=0.8～0.9；

以上方法计算得到的流量为与溃口处距离为L的沿河集镇和村落位置因溃决影响而产生的最大流量。

3）沿河集镇与村落淹没分析

应用上述洪水计算结果，根据集镇或村落处沟道控制断面，采用曼宁公式反算洪水位。根据洪水位，确定受影响的房屋数和人口数，填写在附表2- 1的备注中，并勾选相应选项。

采用以上方法反推洪水位时，可采用均匀流计算公式，即

Q=A*v

Q-流量，m2/s；

v－断面洪水平均流速，m/s；

A－过流面积，m2。

采用曼宁公式计算断面洪水平均流速v，

v－村落河道断面洪水流速，m/s；

n-糙率；

R－水力半径，m ，可以用断面平均水深近似代替；

J－水面比降，可以用沟道比降近似代替，沟道比降可以从调查评价成果中沿河村落有关测量成果或者补测数据获得。

（4）干流顶托影响分析

干流顶托影响分析按照《山洪灾害调查与评价技术规范》（SL767~2018）的相关规定，基于成灾水位断面过流面积变化情况，对上游临界雨量进行修正，若基础资料和技术条件较好，也可采用分布式水文模型和水动力学模型等方法，假定设计雨型，进行流域水系洪水计算，并在此基础上确定临界雨量（水位）和预警指标。填写“ 附表 2-4 干流顶托城集镇及村落调查分析成果表 ”，补充填写“附表 2- 1 山洪灾害防治对象名录表 ”相应条目的信息。

（5）成果要求

风险隐患影响分析成果表参见附表二。

##### 3.2.2.2.3 确定危险区

一、防洪现状能力评价

根据山洪灾害调查评价工作流程，结合河道断面测量数据，推算 5 年一遇、10年一遇、20 年一遇、50 年一遇、100 年一遇等典型频率设计洪水位，构建水位流量关系曲线。通过调查对象宅基/房基高程分布和洪水淹没情况，确定最低宅基高程，合理选定控制断面，得到成灾水位。以控制断面成灾水位对应的洪峰流量频率确定防灾对象现状防洪能力。根据各断面 5 年一遇、10 年一遇、20 年一遇、50 年一遇、 100 年一遇洪水位结合断面测量数据，分别圈画不同设计洪水的淹没范围，确定弱（小于 5 年一遇）、较弱（5—10 年一遇）、中（10—20 年一遇）、较强（20—50 年一遇）、强（大于 50 年一遇）5 个级别防洪能力，分别统计各淹没区间人口、户数、

房屋等信息，制作防洪现状评价图和危险区图。

二、预警指标计算

预警指标包括雨量预警指标和水位预警指标，分为准备转移（准备阈值）和立即转移（临界阈值）两级。预警时段一般包括 30 分钟、1 小时、2 小时、3 小时、6小时、24 小时等标准历时和防灾对象成灾标准对应的汇流历时。雨量预警指标根据土壤含水量不同分为较干、一般、较湿三种情况。

临界雨量计算（即临界阈值）一般采用成灾流量反推法。根据控制断面水位流量关系查算成灾水位对应临界流量。由临界流量频率，按照雨洪同频原则，得到临界雨量频率。结合设计暴雨成果，计算得出各预警时段临界雨量。考虑灾前反应和安全转移响应时间，确定准备转移雨量预警指标。对于资料较为成熟的区域，可以采用水文模型等方法进行临界雨量指标计算。

水位预警指标综合考虑控制断面成灾水位和洪水演进历时推算上游相关水位站的关联水位，作为立即转移预警指标。准备转移预警指标确定应考虑下游转移响应时间。

结合历史山洪事件或近年来实测较大降雨，对预警指标合理性进行分析。

三、危险区等级划分

从防洪能力、汇流历时、威胁人口规模、特殊情况等四项风险指标入手，对危险区风险等级进行赋分。根据危险区风险赋分结果，将危险区进行分级。

（1）等级判别

①防洪现状能力。根据各防灾对象对应的防洪现状能力，将危险区当前防洪能力等级划分为弱（小于 5 年一遇）、较弱（5—10 年一遇）、中（10—20 年一遇）、较强（20—50 年一遇）、强（大于 50 年一遇）5 个级别。

②预警转移风险。根据防灾对象成灾汇流时间，将危险区预警转移风险等级划分为特急（小于 1 小时）、紧急（1—3 小时）、一般（3—6 小时）、普通（大于 6

小时）4 个等级。

③规模判别。根据危险区人口数量，将危险区规模划分为特大型危险区（大于500 人）、大型危险区（100—500 人）、中型危险区（50—100 人）、小型危险区（小于 50 人）。

④特殊情况。危险区内有特殊保护对象，如学校、医院、养老院、景区等人口密集区域或其他重要保护对象；危险区内有桥梁、闸坝、涵洞、漫水路、塘坝等涉水工程，可能造成工程附近区域局部壅水，抬高洪水位；危险区处于支流（支沟）入汇处干支流洪水相互顶托，易造成交汇区域泥沙淤积，导致洪水位抬高；危险区处于坡度变缓、展宽、束窄、弯曲等河段，泥沙积可能导致洪水位抬高。

（2）等级赋分

根据四类风险指标，进行风险等级赋分。等级赋分表见表 3.2-3。

表 3.2-3  危险区风险等级赋分表

| 风险 指标 | 最高 分值 | 等级与分项参考分值 | 等级与分项参考分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪 能力 等级 | 60 | 等级 | 弱 | 较弱 |  | 中 |  | 较强 |  | 强 |
|  |  | 分值 | 60 | 50 |  | 40 |  | 30 |  | 20 |
| 预警 转移 风险 | 10 | 等级 | 特急 | 紧急 |  | 急 |  | 普通 |  |  |
|  |  | 分值 | 10 | 7 |  | 5 |  | 3 |  |  |
| 危险 区规模 | 10 | 等级 | 特大型 | 大型 |  | 中型 |  | 小型 |  |  |
|  |  | 分值 | 10 | 7 |  | 5 |  | 3 |  |  |
| 特殊情况 | 20 | 特殊保护对象 | 等级 |  |  |  | 存在特殊保护对象 |  |  |  |
|  |  |  | 分值 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 其他风险隐患 | 等级 |  | 很特殊 |  | 特殊 |  | 一般 |  |
|  |  |  | 分值 |  | 15 |  | 10 |  | 5 |  |
|  |  |  | 评价标准 |  | 满足 3 条以上 |  | 满足 2 条 |  | 满足 1 条 |  |
|  |  |  | 特殊情况 |  | 1.桥梁、闸坝、涵洞附近；2.河道交汇处；3. 比降 变缓处；4.河道展宽处；5.河道束窄处；6.河道弯 曲处 |  |  |  |  |  |

3.风险等级划分

根据各防灾对象危险区风险赋分结果，将危险区分为极高风险、高风险、中风险和低风险四级。

表 3.2-4  危险区风险等级判定表

| 风险等级 | 对应分数范围 |
| --- | --- |
| 极高风险 (Ⅰ级） | ≥90 |
| 高风险 (Ⅱ级） | ≥80 且<90 |
| 中风险 (Ⅲ级） | ≥60 且<80 |
| 低风险 (Ⅳ级） | <60 |

四、确定危险区范围

以山洪灾害调查评价成果与小流域风险隐患要素调查评价结论为双重核心依据确定危险区。

（1）汇总山洪灾害调查评价形成的成灾水位、典型频率洪水流量、高精度 DEM、沿岸承灾体高程、典型频率下洪水淹没范围等核心数据；

（2）梳理小流域风险隐患要素调查成果，隐患点的位置坐标、规模体量、稳定性等级、致灾机理及独立影响等关键信息；

（3）叠加修正与耦合分析：将洪水淹没范围与隐患要素影响范围进行空间叠加，重点核查重叠区域（如隐患点位于洪水淹没区内时，需考虑滑坡堵河导致的洪水壅高放大效应，修正成灾水位与淹没边界；洪水可能触发隐患点失稳时，需扩展隐患影响范围至洪水演进路径），最终划定兼具全面性与精准性的危险区范围，既涵盖不同频率洪水的淹没区域，也包含风险隐患要素独立或叠加引发灾害的影响区域，同步明确重要危险区、一般危险区的分级边界。

##### 3.2.2.2.4 复核更新预警指标

基于调查评价成果，重点更新沿河村落、城集镇等重点防灾对象的预警指标，充分考虑下垫面条件变化、防洪能力提升、灾害点位变化等最新信息，提升指标设定的空间分辨率和区域差异化水平。通过持续评估、调整，逐步构建一套可持续优化、区域差异化和响应敏感性强的动态预警指标体系。

#### 3.2.2.3 危险区更新

基于复核更新后的山洪灾害防御基础数据，结合近年灾害情况、移民搬迁、行政区划调整以及重点隐患排查与影响分析成果等，复核并更新危险区名录、范围、户数人口、关联测站等信息，优化转移路线和安置点；以小流域为单元，评估危险区现状防洪能力，复核更新临界雨量、临界水位、临界流量等，综合确定预警指标，支撑山洪灾害动态预警。分析不同频率洪水淹没范围，集成危险区各类要素，包括户数人口、责任人、风险隐患、预警关联测站、预警指标及转移路线和安置点等信息，绘制危险区山洪灾害防御图，纳入山洪灾害防御预案。

##### 3.2.2.3.1 集成危险区要素

以小流域为基本单元，全面集成危险区要素，包括基础地理信息数据、水文水力数据、风险隐患、承灾体及防御能力数据等，并标准化各类要素数据，剔除异常值并补充缺失信息。

集成整编内容有两类：第一类是满足国家数据审核汇集的需要，按照国家要求进行数据集成整编工作。第二类是满足全省山洪灾害防治管理的日常需要，对一些关键指标进行提取整合。

集成危险区要素内容主要如下：

（1）山洪灾害调查评价数据成果，包括但不限于：

政区基本情况；防治区基本情况成果；防汛责任人信息；危险区基本情况成果；

转移路线及安置点；防治区内企事业单位成果；历史山洪灾害调查成果；重要沿河村落居民户成果；居民家庭财产分类成果；居民住房类型成果；不同频率下的洪水淹没范围；预警设施设备分布；历史山洪灾害事件；河道断面测量数据；分析评价成果；预警指标等。

（2）山洪灾害补充城集镇调查评价数据成果，包括但不限于：

水库堤防等水利工程统计成果；塘坝、桥梁、路涵等涉水工程数据；涉水工程断面测量数据、涉水工程潜在风险隐患影响范围；沟滩占地、沟道急弯、束窄、低洼地、泥石流、干流顶托、多支齐汇影响范围等。

##### 3.2.2.3.2 编制危险区清单

以全市范围内9 个小流域为单元，结合小流域基础数据单元复核更新工作，结合危险区发生过灾害情况、移民搬迁和行政区划调整等因素，同步集中开展危险区清单复核更新工作，内容包括：危险区范围、防御对象、现状防洪能力以及预警指标的调整优化，并动态调整、确认危险区风险等级，持续开展危险区清单动态复核更新。按照《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》要求，将自然村、社区、学校、医院、养老院、农家乐、旅游景区、矿山、林场以及施工工地等各类重点场所全部纳入危险区动态管理范围，形成危险区名录清单，并对危险区名录清单内容进行持续、及时完善和更新，力求做到管理全面、信息准确、预警科学。同时，根据风险调查和隐患排查成果，对现有避险安置点的安全性进行评估，及时进行优化调整，确保避险安置点切实发挥应急避险作用。同时，依据各地实际情况，科学合理安排转移避险方案，分级分类明确责任，优化人员转移路线，并对避险安置点进行升级改造，不断提升其防灾减灾能力和群众安全保障水平。

一、主要内容

危险区清单包括危险区防御对象清单和危险区监测预警体系清单。危险区清单

一般以行政村为单位、危险区为单元。危险区单元应与社会管理单元相对应，可为自然村、社区、学校、医院、养老院、农家乐、景区、矿场、林场、施工工地等。

危险区防御对象清单应包含但不限于：县（市、区）、乡镇（街道）、村组（社区）名称；危险区名称、风险等级、现状防洪能力；危险区居民户数、人口数、老弱妇幼及行动不便人口数；各户户主、责任人信息及联系电话。

危险区监测预警体系清单应包含但不限于：危险区名称、水雨情监测设施配置、预警阈值设定、临时避灾场所容纳能力等。

二、技术路线

以小流域为单元，根据复核更新后的小流域基础数据、风险调查和重点隐患排查分析结果，结合灾害情况、移民搬迁、行政区划调整等，每年动态复核更新危险区范围、防御对象、现状防洪能力和预警指标，按照《山洪灾害危险区动态管理清单编制指南》，将自然村、社区、学校、医院、养老院、农家乐、景区、矿场、林场、施工工地等纳入危险区动态管理，形成危险区名录清单。

三、主要成果

提交危险区防御对象清单表和危险区监测预警体系清单表。

四、成果表及填报说明

成果表及填报说明见表 3.2-5 、3.2-6。

表 3.2-5  危险区防御对象清单表

| 行政区划 |  |  |  | 危险区单元 |  |  |  | 防御对象 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 乡镇（街道） | 行政村（社区） | 名称 | 风险类型 | 风险等级 | 防洪能力 | 户数 | 人口数 | 特殊人群 | 责任人 | 联系电话 | 危险区 二维码 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.县（市、 区） ：填写危险区所在的县（市、 区） 的名称。

2. 乡镇（街道） 名称： 填写危险区所在的乡镇（街道） 的名称。

3. 行政村（社区） ：填写危险区所在的行政村（社区） 的名称

4. 危险区名称： 填写危险区单元一般与社会管理单元相对应 ，可为自然村 、学校 、 医院 、养老院 、农家乐 、景区 、矿场 、林场 、施工工地等。

5. 风险类型： 填写危险区风险类型 ，可为临河隐患 、 阻水隐患 、工程隐患 、地灾隐患 、冲沟隐患 、历史山洪等

6. 风险等级： 填写危险区所处的风险等级 ，高风险区填 I ，低风险区填 Ⅱ 。各省也可根据实际情况 ，科学合理设置风险等级。

7. 现状防洪能力： 一般为成灾水位对应的洪水重现期（单位： 年 ，取整数） 。

8. 户数： 填写危险区单元内的家庭户数（单位： 户）

9. 人口数： 填写危险区内的年末常住人口数（单位： 人） 。

10. 特殊人群： 老弱妇幼及行动不便人口数 ，填写危险区内的老人 、妇女 、儿童及行动不便人口数（单位： 人） 。

11. 责任人： 填写危险区对应的防汛责任人姓名。

12. 联系电话： 填写危险区对应的防汛责任人的联系电话 ，包括座机和手机。

13. 危险区二维码（选填）：由省级监测预警平台软件系统自动生成 ，并下发使用。

表 3.2-6  危险区监测预警体系清单表

| 县级行政区名 |  |  |  |  | 县级行政区代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危险区编码 | 用于直接预警的监测站点 |  |  | 临时避险场所情况 |  | 雨量预警指标 |  |  |  |  |  | 水位预警指标 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 准备转移 |  |  | 立即转移 |  |  | 准备转移 | 立即转移 |
|  |  | 简易监测站 | 自动雨量站 | 自动水位站 | 地点 | 容纳人数 | 1h | 3h | 6h | 1h | 3h | 6h |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.县级行政区名： 填写危险区所在的县级行政区的名称。

2. 县级行政区代码： 填写县级行政区名对应的行政区划代码。

3. 用于直接预警的监测站点

（ 1） 简易监测站： 填写危险区内是否配置简易雨量报警器 、简易水位（报警） 站。

（2） 自动雨量站： 填写危险区所关联的上游自动雨量站名称 ，可包括周边自动雨量站 。 当有多个雨量站时，应用分号隔开。

（3） 自动水位站： 填写危险区所关联的上游河道自动水位站名称 。 当有多个水位站时，应用分号隔开。

4. 临时避险场所情况：

（ 1 ）地点： 填写危险区对应的临时避险场所地点。

（2） 容纳人数： 填写危险区对应的临时避险场所容纳人数（单位： 人） 。

5. 雨量预警指标： 分为准备转移和立即转移 ，填写 1h 、3h 和 6h 的准备转移和立即转移预警指标（单位： mm ，取整数） 。

6. 水位预警指标： 填写准备转移和立即转移水位预警指标（单位： m ， 1 位小数） 。

##### 3.2.2.3.3 绘制危险区防御图

危险区防御图是山洪灾害防治预案实施的核心技术支撑成果，直观反映山洪灾害潜在影响范围、危险等级及防御关键要素，为监测预警、人员转移安置、抢险救灾等工作提供精准空间指引。

危险区防御图需全面整合基础地理信息、危险区划分成果、防御要素及辅助说明信息，核心内容应覆盖以下方面，确保满足山洪灾害防御实战需求：

（1）基础地理信息要素

作为图件的基底支撑，明确标注区域内核心地理要素。地形地貌方面呈现地形起伏特征；水系方面，清晰绘制河流、溪沟、水库、塘坝等水体分布，标注河流流向及关键控制断面位置；居民地方面，标注主要居民点（行政村、 自然村），明确居民地名称及分布范围；行政区划方面，标注县级、乡镇级、村级行政区划边界及名称，确保空间范围清晰界定。

（2）危险区分级及特征信息

根据 5 年一遇、20 年一遇、100 年一遇洪水位，结合地形地貌情况，划定三级危险区范围，将小于 5 年一遇的危险区范围确定为极高危险区，将大于等于 5 年一遇，小于 20 年一遇的危险区范围确定为高危险区，大于等于 20 年一遇的危险区范围确定为危险区，分别用不同颜色（建议极高危险区用红色、高危险区用橙色、危险区用黄色）清晰区分三级危险区边界。在图中表现危险区名称及各级危险区范围，标注各级危险区对应的洪水重现期、淹没水深等核心特征参数，通过图例或附表形式，统计并标注各级危险区内的人口数量、房屋数量及类型等承灾体信息，明确山洪灾害影响程度。

（3）防汛防御关键要素

重点标注山洪灾害防御核心设施与管理信息，确保防御工作有序开展。转移安

置要素方面，明确标注安全安置点位置（含名称、容量），用箭头清晰指示转移路线（区分主路线与备用路线），标注转移路线途经的关键节点；监测预警要素方面，标注雨量站、水位站等监测站点位置，补充立即转移、准备转移两级预警指标及典型雨型分布信息；责任体系要素方面，标注县级、乡镇级、村级防汛责任人姓名、职务及联系电话，明确责任主体。

（4）辅助说明信息

为保障图件规范使用，需包含完整的辅助说明要素。基本制图要素方面，标注指北针、比例尺、图例、图名、编制单位、编制日期等；使用说明方面，简要说明危险区等级划分标准、图件适用范围及使用注意事项；必要时添加鹰眼图，便于快速定位局部区域在整体范围内的空间位置。

#### 3.2.2.4 成果汇交

按照相关技术要求审核、汇集、共享危险区核定数据，将审核确定的数据上报至省级数据中心对各类成果进行审核汇集，对于不符合省级山洪灾害监测预警平台集成要求的，提出修改意见，要求相关单位重新调查分析提供，直至成果符合集成要求；对于符合集成要求的，开发相应的数据录入功能，将电子成果集成至省级平台。

以省级行政区为单位对成果进行整（汇）编，含电子数据、文字报告、成果报表。即完整成果包括一套数据、一套表格和一套报告。关于文字报告，以省为单位编写，包括主报告和小流域成果报告，主报告为各小流域成果汇总，小流域成果分报告作为主报告的附件。数据、表格、报告（主报告及附件）均需提交。

风险隐患调查分析按小流域单元进行，以县级行政区划为单元提交成果；省域范围内，如果小流域跨县以上行政界，风险隐患调查成果不用按行政界拆分，挑选 1个县归口上报。

如果省级实施的小流域数量与水利部下达数不一致，省级任务不应少于水利部下达任务数，多出的小流域成果也需报送。如果实施过程中部分小流域发生变更，需附相关说明材料，并上报变更后的小流域边界及相关成果。

（1）成果整理

1）电子数据。风险隐患要素及防治对象数据。针对调查出来的风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等）和防治对象（城集镇、村落、重要经济活动区、旅游景区等），应当基于地理信息系统平台绘制成空间面状数据或空间线状数据，跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地等风险隐患要素，可以放宽为线状数据。空间数据边沿应当与遥感影像中该对象的轮廓重合。

风险隐患要素中，跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象的属性数据应当包含名称、编号、河流名称与河流代码信息。

防治对象属性数据应当包括名称、代码（行政代码、企事业单位代码等）、人口、河流名称与河流代码信息。

2）断面数据。针对每一个风险隐患要素（跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝、沟滩占地对象等）以及每个防治对象所布设和测量的断面，需要提供断面平面位置数据，在地理信息系统中以空间线状数据绘制，其属性数据应当包含名称、编号、河流名称与河流代码信息。断面测量数据和存储要求参照《山洪灾害调查与评价技术规范》 （SL767-2018）规定。

3）空间数据相关要求。空间数据的格式采用 shp 格式，采用CGCS2000 坐标系，涉及高程的采用 1985 国家高程基准。按照轮廓勾绘面状数据，数据边沿与遥感影像中该对象的轮廓重合。

4）照片。提供每一个跨沟道路和桥涵、沟滩占地对象的清晰照片，反映全貌，从上游向下游、从下游向上游至少各 2 张（像素不低于 1024*768，jpg 或 png 格式），以隐患要素编号+“上/下 ”+4 位序号的方式命名（上下代表上游或下游）。例如：

跨沟道路和桥涵照片按照“A0001 上 01.jpg ”“A0001 上 02.jpg ”“A0001 下 01.jpg ” “A0001 下 02.jpg ”方式命名；沟滩占地对象照片按照“B0001 上 01.jpg ”“B0001 上 02.jpg ”“B0001 下 01.jpg ”“B0001 下 02.jpg ”方式命名。

5）文字报告。以流域为单位编制山洪灾害风险隐患调查与影响分析成果报告，以省为单位编写总报告，总报告以“政区代码+年份 ”进行编号，形成纸质版和电子版材料。报告具体内容如下：

①目标任务。介绍全省山洪灾害风险隐患调查与影响分析工作的目标任务、工作量等情况。

②小流域概况。介绍本省山丘区小流域降雨特性、地形地貌、地质特点，以及水利工程、村镇及人口等基本情况。

③组织实施。介绍全省山洪灾害风险隐患调查与影响分析工作的组织实施情况，如组织方式、承担单位、工作阶段、工作方式、阶段成果等内容。

④技术方法。介绍全省山洪灾害风险隐患调查与影响分析工作中采用的基础资料、技术路线、关键技术等内容。

⑤工作成果。介绍全省山洪灾害风险隐患调查与影响分析结论性成果。

⑥防御对策建议。基于风险隐患调查分析成果，根据本省实际情况对山洪灾害防御工作提出对策和建议。

6）成果报表。成果报表包括附表 2-1“ 山洪灾害防治对象名录 ”、附表 2-2“跨沟道路、桥涵、塘（堰）坝调查成果表 ”、附表 2-3“沟滩占地情况调查成果表 ”、附表 2-4“干流顶托城集镇及村落调查分析成果表 ”4 个表格，电子附表采用 Excel形式，成果报表样式参见附表二。

7）小流域隐患调查与影响分析成果以区县为单位进行整编，汇交至省级汇交单位，省级汇交单位整编全省成果，形成全省小流域风险隐患调查与影响分析成果。电子成果组织形式和命名方式见图 3.2- 13。

图 3.2-13  电子成果组织形式和命名方式

（2）成果应用

1）完善山洪灾害防御预案。以乡镇、行政村为管理单元，将本次调查受山洪风险隐患影响的城集镇、村落、重要经济活动区、旅游景区等防治对象补充到山洪灾害防御预案。作为防御预案的附录，建立山洪灾害风险隐患清单，针对每个防治对象说明存在的具体风险隐患。预案和清单均应分发至各级防汛责任人，用于避险转移决策。

2）修订临界雨量和预警指标。利用多支齐汇、干流顶托城集镇及村落调查分析成果，结合山洪灾害预警指标检验复核等，考虑防治对象存在的山洪灾害风险隐患因素和其影响严重程度，修订山洪灾害危险区临界雨量和预警指标。

3）指导山洪灾害日常防御工作。在山洪灾害日常防御工作中，指导汛前（雨前）检查排查，根据风险隐患类别与影响严重程度等情况，明确山洪灾害巡查和排查任务和重点关注的潜在风险，指导相关责任人工作。对不符合相关管理规定和技术标

准的风险隐患因素，提出整改措施建议，供当地政府决策。

4）完善山洪灾害监测预警平台。通过本次风险隐患调查和影响分析的结论性成果，包括防治对象、危险区、不同情景淹没范围等，均应纳入各级山洪灾害监测预警平台数据库，用于山洪灾害预警和避险转移决策，支撑山洪灾害预报、预警、预演、预案“ 四预 ”能力提升。

附件2

正本或副本

石家庄市2026年度

山洪灾害防治（风险调查和重点隐患排查）

项目

响 应 文 件

响 应 人：                      （公章）

法定代表人：              （法定代表人签字或盖章）

日期：    年   月   日

目   录

（详细目录，格式自拟）

- 一、响应函

致：          （采购人）

我方已经详细阅读了《         （项目名称）         询价公告》，充分了解了本项目的招标条件、工程情况等，并完全理解询价公告的全部内容及投标的各种经济风险责任。我方决定参加本项目投标，并做如下承诺：

一、我方将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则自愿参加    （项目名称）    项目的投标；

二、我方在该项目投标过程中给采购人或评标委员会所提供的一切证书、材料的真实性、有效性、合法性等负法律责任.

三、不出借、转让资质证书、让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；不与采购人或者招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标；

五、投标截止后，我方不在投标有效期内撤销投标文件；

六、我方收到中标通知书后，严格按询价公告要求在规定的时间内与采购人签订合同，签订合同时不向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，严格按照询价公告要求提交相关费用；

七、我方保证在本次投标中不出现虚假恶意投诉，决不利用投诉进行不正当竞争及阻碍招投标活动的正常进行，决不捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。否则，我方自愿被建设行政主管部门列入招标投标投诉“黑名单”并承担相应的法律责任。

本公司若有违反上述承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、罚款等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

供应商（公章）：

法定代表人或其委托代理人（盖章或签字）：

年     月     日

二、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月            日

经营期限：

姓    名：             性别：       年龄：       职务：

系                           的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （公章）

年     月     日

（后附法定代表人有效身份证件复印件）

三、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    的法定代表人，现授权委托          的          为我公司签署                      项目的响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的响应文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）  性别 ：         年龄：_______

身份证号码：                    职务：

供应商：                                        （盖章）

法定代表人：                                    （盖章或签字）

授权委托日期：       年     月     日

（后附授权代表有效身份证件复印件）

## 四、报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同完成期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 备注 | *后附《报价清单》 格式 |

供应商：                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

日      期：      年      月      日

报价清单

小流域下垫面数据更新报价清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 任务量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小流域下垫面数据更新 | 小流域个数 | 9 |  |  |

小流域危险区核定报价清单

| 序号 | 项目名称 | 任务量 | 单位 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据更新与调查 |  |  |  |  |
| ① | 更新各类防御对象基础数据 | 9 | 项 |  |  |
| ② | 调查各类风险隐患 | 9 | 项 |  |  |
| ③ | 补充沟道断面测量 | 9 | 项 |  |  |
| ④ | 调查成灾水位、流量 | 9 | 项 |  |  |
| 2 | 洪水风险与隐患分析 |  |  |  |  |
| ① | 典型频率洪水淹没范围 | 9 | 项 |  |  |
| ② | 风险隐患影响下洪水淹没范围 | 9 | 项 |  |  |
| ③ | 确定危险区 | 9 | 项 |  |  |
| ④ | 复核更新预警指标 | 9 | 项 |  |  |
| 3 | 危险区更新 |  |  |  |  |
| ① | 集成危险区要素 | 9 | 项 |  |  |
| ② | 编制危险区清单 | 9 | 项 |  |  |
| ③ | 绘制危险区防御图 | 9 | 项 |  |  |
| 4 | 成果汇编 | 9 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

（本页加盖公章）

五、资格审查资料

- 1、在主体资格方面，满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，报价文件中附承诺函（格式附后）；

- 2、营业执照（复印件加盖公章）；

- 3、未被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单(以截图为准)；

- 4、供应商认为有必要提供的其他文件。

承 诺 函（格式）

致：            （采购人名称）

我单位在参与     （项目名称）项目（项目编号：        ）采购活动中具备下列条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                         （公章）

法定代表人或其委托代理人：                   （盖章或签字）

年     月     日

附件3

## 二次报价表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 报价（元） | 小写： 大写： |
| 合同完成期限 |  |
| 服务质量 |  |
| 备注 |  |

供应商：                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：     (签字或盖章)

日      期：      年      月      日