| 防汛物资明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 救生衣 | 件 | 100 |  |  |
| 2 | 救生圈 | 个 | 26 |  |  |
| 3 | 水域救援绳包 | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 冲锋舟 | 条 | 1 |  |  |
| 6 | 船用拖车 | 辆 | 1 |  |  |

附：参数要求：

1、救生衣

1.救生衣取得中国船级社 CCS 产品检验证书或船检机构 ZC 型式认可认证，符合 SL294-2004 防汛储备物资验收标准；

2.执行标准：GB/T32227-2015；

3.尺寸：≥51cm×40cm；

4.材料：化纤布，颜色：橙色；

5.外观：救生衣为卡扣式(扣具)快速系固，救生衣无尖角、毛刺；

▲6.面料抗拉断强度：≥784N(200mm×50mm)；

7.浮力材料：闭孔型泡沫材料或其他等效材料，要求发泡均匀，孔径一致，应无皱缩、开裂、膨胀、分解等损坏迹象；

▲8.浮力：≥74N；

9.浮力损失：救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力应不小于 74N；

10.缝线：缝线应为耐油、耐海水的机缝线，其抗拉破断强度≥19.6N；

11.缚带和扣具：缚带为柔软的编织带(断裂强度不小于 882N)，缚带和扣具抗拉破断强度≥1764N；

12.哨笛：配备声音响度(声压级)达到 100dB 的哨笛 1 只，并细索系牢不松；

13.逆向反光带：穿着救生衣的人员在水中处于静平衡状态时，救生衣上的逆反光材料露出水面的面积应不小于 200cm²；

14.重量：≤0.8kg；

15.加工质量：救生衣包布的缝边向里折进应≥10mm，明线距边缘≥1mm 且缝线应无跳针，机缝线密度每 50mm 长度不应少于 16针，缝线端头应打回结；

16.缚带端头镶于包布的长度应≥30mm，绱缚带应用不少于 3 趟。

17.救生衣表面印“口头水库 防汛抢险”

18.纸箱包装，机械打包四道。包装应平整、牢固、无破损、无沾污，每箱内必须放置装箱单、合格证。外包装要有如下标记：型号、数量、规格、生产厂家、生产日期、厂址、联系电话、邮政编码。

标▲处需提供检测报告。

2、救生圈

▲1、救生圈应为高密度聚乙烯塑料救生圈，其外径 710mm±10mm、内径 440mm±5mm；

2、材质：高密度聚乙烯为壳体，内充高密聚氨酯闭孔泡 沫； 颜色：橙色；

3、外观：平滑，无毛刺、无开裂、无变形；

4、 圈体应为高密聚氨酯闭孔泡沫塑料泡沫，泡孔均匀，填充饱满。外观平整无黄色焦层和异味。

▲5、单体质量：2.5kg±0.1kg；逆向反光片≥200cm²；

6.救生圈外围应装有直径不小于９.５ｍｍ、长度不小于救生圈外径４倍的可浮把手索。此索应紧固在圈体周边４个等距位置上，并形成４个等长的索环；

▲7.浮力：负重 14.5kg， 漂浮 24h 以上；

8.抗拉强度：悬挂 90kg 重物，30min 圈体无永久性变形；

9.包装要求：采用塑料编织布包装，每包 10 个。外包装外观平整、牢固、无破损、无沾污，印有型号、数量、规格、生产厂家、生产日期；配置托盘(托盘要求：长×宽×高=200cm×100cm×20cm)；

11.救生圈应符合GB4302-2008标准要求。

3、水域救援绳包

1.头盔 1 个

（1）外壳 PC+ABS。

（2）适用头围 52-64cm。

（3）尺寸≥20*25*15CM。

（4）重量≤460g。

（5）具有可调节的下颌带，带有滑动百叶窗的通风口，集成眼睛防护面罩、听力

保护装置，配置 4 个结实的内嵌式头灯卡防止钩挂，能固定市面上所有头灯、满足专

业人士的特定额外需求。

2.安全带 1 条

（1）材质：锦纶、涤纶、EVA、铝合金、钢。

（2）静负荷:15KN 保持时间:5min 未现织带撕裂、开线、金属件碎裂、连接器开

启绳断、金属件塑性变形、模拟人滑脱，缓冲器(绳)断等现象。

（3）重量：≥2200g。

（4）执行标准：XF 494-2023、GB 6095-2021。

（5）5 点式全身式安全吊带，可拆分成半身使用，装有胸式上升器。

（6）可调节腿环，配置铝合金调节双重保险锁型快扣。

（7）双肩顶部有坑道临时救援提升挂点（需配合提升架使用）

（8）腰护上有 5 个装备环，护腰带两侧首个为硬质定型材质。

（9）腹部铝合金挂点两侧有坐板连接挂耳；可链接⾼空作业坐板。

（10）双肩前部有安全绳挂钩安置挂点。

（11）配有喇叭型全身安全储存管理包。

3.手套 1 双

（1）材质：山羊皮、涤纶、氯丁橡胶、莱卡。

（2）重量（M 码）：(95±5）g。

（3）手腕对称 17mm 锁孔，方便用锁挂起挂于安全带上，随手拿取使用。

（4）手背使用弹力涤纶面料，手指可自由弯曲灵活工作。

（5）用于绳索救援、日常攀爬训练。

（6）耐磨性能 4 级，耐撕裂性能 3 级，耐穿刺性能 3 级，耐切割性能 1 级。

（7）掌心、食指、拇指工作部位双层防磨补强，补强车缝使用黄色耐磨芳纶线。

4.单滑轮 1 个

（1）技术性能符合《消防用防坠落装备》XF494-2023 的标准；

（2）圆形双向滑轮，单滑轮带挂点组合，也可以双滑轮带挂点组合但双滑轮组合

需要大容量主锁，内置滚珠轴承。

（3）主体材质：铝合金，滚轮材质：铝合金。

（4）整体尺寸≤75*75*20。

（5）重量≤95g。

（6）适配绳索直径：≤11.5mm。

（7）负荷≥36KN。

5.7 孔分力板 1 个

（1）7 孔花瓣型多挂孔分力点，受力均匀，孔洞拐角弧度处理，减少器械磨损。

（2）整体重量≤260g。

（3）规格大小：长≤15cm ；宽≤14cm。

（4）孔数：7 孔。

（5）孔径≥20mm。

（6）厚度≥10mm。

（7）材质：7075 高强铝合金，工艺：硬质阳极氧化。

（8）极限负荷≥36KN。

（9）耐腐蚀性能：试样中金属零件经 GB/T 10125 规定的 48h 中性盐雾试验后，

外观应符合 GB/T 6461 外观等级评定轻微级的要求。

6.滑轮 1 个

（1）移动侧板单滑轮，高强度滚珠轴承高效率，侧板可开合，高强铝合金材质，

采用硬质阳极氧化工艺，可提升耐磨性与使用寿命，可用于吊装，运输，横渡救援系

统搭建等。

（2）材质：铝合金+钢。

（3）效率≥92%。

（4）滑轮直径≥45mm。

（5）断裂负荷≥36KN。

（6）绳索兼容性：5-15mm（≤16mm)。

7.漂浮救生绳 1 条

（1）符合现行国家标准。用于水域事故处置、水上救生、物资绑缚或拖拉之使用。

（2）用聚丙烯聚酰胺纤维编织。表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构

一致。绳索外层无明显破损、高温灼伤，无化学品浸蚀，内芯无明显变形。绳头需热

封并包以裹紧不低于 5cm 的橡胶或塑料套管。

（3）绳子直径≥9mm，长度≥50m。

（4）该绳索在水面漂浮 48h 不下沉。

8.静力绳 1 条

（1）重量≥75g/m。

（2）绳索直径≥10mm。

（3）材质（杜邦丝）。

（4）拉力≥25KN；破断强度≥38KN。

（5）线轴数≥48。

（6）长度≥100 米/根。

9.护绳套 3 个

（1）材质：PVC 夹网布，魔术贴。

（2）长度≥50cm。

（3）重量≥85g。

10.钢缆锚点 1 条

（1）直径≥8mm。

（2）拉力≥25KN。

（3）材质：镀锌钢丝+TPU。

（4）长度≥100cm。

（5）重量≥450g。

11.安全钩 5 个

（1）符合 XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。

（2） O 型丝扣主锁，对称结构设计增加了强度和更好的纵轴受力；适合搭配滑轮

和上升器的定位使用；用于保护站，提拉和救援操作等；防钩挂锁鼻防止扣入或取设

备时发生钩挂。采用高强铝合金材质，可根据不同的使用场景搭配。

（3）材质：铝合金。

（4）开口≥17mm。

（5）规格≤6.5cm*11.5cm。

（6）破断强度：长轴拉力≥25KN；横向拉力≥8KN ，开门拉力≥7KN。

（7）重量≤80g。

12.器材包 1 个

（1）执行标准：QB/T 1333-2018。

（2）面料采用防水 PVC 制作，可背可提，拉链防泼水。

（3）内置拉链附袋、袋内配有小挂钩，包内设有不少于 6 个挂点、2 个绳头挂点、

1 个内置拉链附袋。

（4）材质:TPU、XPE、涤纶。

（5）容积≥90L。

（6）重量≤2kg。

13.扁带（60cm、80cm、120cm、160cm、200cm 各一条）

（1）材质：特多龙（高强涤纶）。

（2）宽度：（18±1）mm。

（3）长度：60cm、80cm、120cm、160cm、200cm（允差为±2cm）。

（4）最小破断强度：≥22KN。

（5）重量：60cm：（53±3）g；80cm：（68±3）g；120cm：（102±3）g；160cm：

（118±3）g；200cm：（145±3）g。

（6）执行标准：GB30862-2014B 类。

（7）成型锚点扁带，用于连接于建筑/自然结构的锚点（挂点），可缠绕在支撑

结构上作为锚点使用，结实、耐磨，为坠落防护的个体防护装备。

4、冲锋舟

1.规格要求

玻璃钢抢险救生舟，船外机功率≥40hp，船长≥590cm，船宽≥170cm，最大宽度≥185cm。

2.材质：基体材料应为通用型不饱和聚酯树脂；增强材料应为玻璃纤维及制品，主要包括无碱布、中碱布、表面毡、短切毡等；

胶衣树脂应为船用耐水型聚酯树脂；储备浮力材料应为闭孔聚氨酯泡沫塑料；牵引环、系留环、吊装环等金属件为钢制，表面热 镀锌或镀铬，也可采用304 不锈钢：挂机垫板为铝制。

3.各部件性能指标如下：

通用型不饱和聚酯树脂的性能指标

| 项 目 |  | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | / | 透明淡黄色液体 | — |
| 酸值(KOH/g) |  | mg | 17~25 | GB 2895 |
| 粘度(25℃) |  | Pa.S | 0.25~0.85 | GB 7193 |
| 固化含量 |  | % | 59~67 | GB 9193 |
| 凝胶时间(25℃) |  | min | 6~25 | GB 719 |
| 稳定性 | (20℃) | d | 180 | GB 7193 |
|  | (80℃) | h | 24 |  |
| 触变指数 |  | / | >1.9 |  |

基体材料固化后树脂浇铸体性能要求

| 项 目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 巴氏硬度 | HBa | ≥35 | SL 297 |
| 热变形温度 | ℃ | ≥55 |  |
| 极限延仲率 | % | ≥2.0 |  |

舟体板材的力学性能指标

| 项 目 | 单位 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | MPa | >150 | SL 297 |
| 弯曲强度 | MPa | >180 |  |
| 冲击强度 | kJ/m² | >180 |  |

各部件外观质量

| 项 目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 颜 色 | 舟体内壳为乳白色，外壳为橙色，色泽一致、字迹清晰、规范。 |
| 舟体外观 | 表面光顺、平整光洁、无裂痕、划痕，无起皱、龟裂、分层、硬伤、 气泡等缺陷。 |
| 牵引环、系留环、吊装等 外观 | 表面光洁、镀层均匀、无锈斑、无毛刺、螺丝不应松动。挂机垫板表面要用防滑纹、与舟体粘接牢固。 |
| 挂机垫板外观 | 有防滑纹、与舟体粘接牢固。 |
| 注：随船配备船篙 1 只、船桨 2 只、系留绳 3 根、掏水瓢 1 个。 |  |

包装与标志要求。

每舟附有中国船级社检验证书、产品合格证、使用维护说明书及随舟配件清单一份。

铭牌：舟艉应用铭牌，标明型号、规模、重量、额定乘员、生产序号、生产日期、生产厂家。

在舟内侧醒目处标示额定乘员人数：10人。

船身印刷“石家庄市口头水库维护中心 ”字样

船外机参数：

发动机类型：2 缸

排量：703CM3

缸径 X 行程：80.0X70.0MM

输出功率：29.4KW

转速：5000R/MIN

压缩比：6.00：1

燃油感应系统：化油器

艉板高度：L：550MM

重量：81KG

启动系统：手动起动器

控制：手柄/远程控制

倾斜系统：手动倾斜

润滑系统：预混汽油和机油

5、船用拖车

1.拖车材质：车架采用Q235B钢材，拖车主体为热镀锌，轴、钢板弹簧、钢圈均为镀锌；

2.牵引梁矩管尺寸：国标80*100*3mm；侧梁矩管尺寸：国标50*100*3mm；横梁矩管尺寸：国标70*70*3mm；

3.滚轮尺寸：宽：75mm，直径：100mm；

4.尺寸：5600±50mm（毫米），宽度：2100±30mm（毫米）；本尺寸参数专门搭配本次冲锋舟使用，确保与冲锋舟规格精准匹配，满足防汛应急救援作业需求。

5.净重：≤280kg；

6.车轴：单轴；

7.载重：≥750kg；

8.绞盘：≥544kg；

9.千斤顶：≥544kg；

10.绞盘载重：≥500kg；

11. LED防水尾灯：高亮度LED光源（红光制动/示宽、黄光转向），亮度≥800cd，寿命≥50000小时；防水等级≥IP67，工作电压DC12V、功率≤10W；ABS外壳，螺栓固定，防震动，适配冲锋舟尾部，警示清晰稳定；

12. 防水配线：铜芯多股软线（线径≥1.5mm²），PVC防水阻燃外皮（厚度≥0.8mm），防水等级≥IP67；耐高低温（-20℃~60℃），长度≥3m，两端带防水接头，与尾灯、航空插头连接紧密，杜绝短路漏电；

13. 万向移动支撑导轮：铸钢支架（厚度≥5mm）+耐磨滚轮，承重≥200kg；360°万向旋转无卡顿，支架镀锌/喷塑防锈，螺栓固定适配冲锋舟底部，辅助移动停靠，保护船体；

14. 球头式连接器：高强度碳钢/不锈钢材质，表面镀锌防锈；抗拉≥1000N、抗压≥1500N，球头转动≥180°无卡滞，接口适配冲锋舟，连接紧密、拆卸便捷，无脱落断裂风险；

15. 高强度聚乙烯耐磨滚轮：HDPE材质（邵氏硬度≥75D），直径≥100mm、厚度≥20mm；转动顺畅，适配万向导轮，耐磨防刮，有效保护冲锋舟船体；

16. 芯航空插头：铜芯镀金触点（接触电阻≤0.01Ω），插拔≥1000次；防水阻燃外壳（IP67），防误插设计，规格适配防水配线及尾灯，连接紧密，电路传输稳定；

17. 行车反射器：PC高反光材质，反光亮度≥300cd/lx、角度≥120°；防水等级≥IP65，粘贴/螺栓固定适配船体，耐磨损不褪色，提升夜间可见性。