- 2026年度石家庄市小水库维养（管护部分）

1、巡查

1.1巡查对象

巡查对象包括坝体、坝基、坝区、溢洪道、输水涵（隧）洞、闸门及启闭机、库区以及观测、通信、安全防护、管理标志标牌、防汛道路等。检查重点部位是近坝水面上下游坝面、坝脚、输水涵洞进出口、溢洪道及主体工部位。

1.2巡查要求

巡查方法和要求应按SL210和SL551有关规定执行；

1.3巡查频次

巡视检查分为日常巡查、防汛检查和特别检查。

日常巡查频次要求，非汛期，不少于1次/周，特殊情况增加巡查次数；汛期，不少于1次/天，特殊情况增加巡查次数。

防汛检查于每年汛前、汛中、汛后（年度）各进行1次。

在遭遇地震、大洪水、大坝出现异常以及其他影响工程安全运行的情况下，应及时组织特别检查。

2、安全监测

2.1一般规定

小型水库大坝安全监测内容为：环境量监测、视频监控、变形监测和渗流监测。

做好监测设施设备的日常维护和仪器的校准或检定工作。监测仪器、仪表校准或检定1次/年；水位、雨量监测设施、自动化监测系统维护2次/年；并做好监测记录及数据整编分析。

2.2监测要求

监测方法和要求应按SL551和SL601有关规定执行；

2.3监测频次

库水位和降雨量监测频次，库水位，汛期，1次/天；非汛期，2次/周。降雨量，汛期，1次/天；非汛期，1次/周。

变形和渗流监测频次，渗流量，1次/周；测压管水位，1次/周；坝体变形，1次/3月。

小水库监测，已实现自动化的采用全自动化监测，数据自动上传平台；未实现自动化的采用人工监测，并及时上传平台。

3、工程管护

小水库工程管护应坚持“经常养护、随时维修、养重于修、修重于抢”的基本原则。

养护方法按SL210、SL230、SL75执行。

管护范围包括坝顶、坝坡、坝基与坝端岸坡、伸缩缝和变形缝、止水与排水设施和泄、输水涵洞（管）、溢洪道、白蚁防治等。

4、档案管理

小水库档案管理严格按照规定执行。

工程量

韩家园水库

韩家园水库运行管护部分工程量

|  | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程管护（管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 | 次 | 5 |

行唐县

行唐县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 3 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 11 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 29000 |
| 2 | 视频监控 | 元 | 669600 |
| 3 | 位移监测（4次/年） |  |  |
| （1） | 人工监测 |  |  |
|  | 垂直位移(水准) | 点 | 38 |
| （2） | 自动化观测 |  |  |
|  | GNSS或标靶 | 点 | 3 |
| 4 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 人工观测 | 点 | 20 |
|  | 自动化观测 | 点 | 22 |
| 三 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 80171 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 63094 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 7584 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 8135 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 15725 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 5245.2 |
| 四 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 14 |

井陉县

井陉县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 4 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 11 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 位移监测（4次/年） |  |  |
| （1） | 人工监测 |  |  |
|  | 水平位移(经纬) | 点 | 42 |
|  | 垂直位移(水准) | 点 | 42 |
| （2） | 自动化观测 |  |  |
|  | GNSS或标靶 | 点 | 2 |
| 2 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 自动化观测 | 点 | 37 |
| 三 | 闸门启闭机维养 | 元▪套 | 1 |
| 四 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 96850.8 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 21701.88 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 11773.8 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 12061.47 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 64692.9 |
| 五 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 15 |

灵寿县

灵寿县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 5 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 20 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 600000 |
| 2 | 视频监控 | 元 | 128000 |
| 3 | 位移监测（4次/年） |  |  |
| （1） | 人工监测 |  |  |
|  | 水平位移(经纬) | 点 | 10 |
|  | 垂直位移(水准) | 点 | 40 |
| 4 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 自动化观测 | 点 | 63 |
| 三 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 98206 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 57284 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 25507 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 4808 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 57284 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 26291 |
| 四 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 25 |

鹿泉区

鹿泉区水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 1 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 10 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 165000 |
| 2 | 视频监控 | 元 | 550000 |
| 3 | 位移监测（4次/年） |  |  |
|  | GNSS或标靶 | 点 | 11 |
| 4 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 自动化观测 | 点 | 52 |
| 三 | 闸门启闭机维养 | 元▪套 | 1 |
| 四 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 67587 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 27339 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 25687 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 18639 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 806 |
| 五 | 档案管理 |  |  |
|  | 小型水库 | 座 | 11 |

平山县

平山县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 9 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 52 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 3043100 |
| 2 | 视频监控 | 元 | 2327500 |
| 3 | 位移监测（4次/年） |  |  |
| （1） | 人工监测 |  |  |
|  | 水平位移(经纬) | 点 | 129 |
|  | 垂直位移(水准) | 点 | 129 |
| （2） | 自动化观测 |  |  |
|  | GNSS或标靶 | 点 | 9 |
| 4 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 自动化观测 | 点 | 101 |
| 三 | 闸门启闭机维养 | 元▪套 | 1 |
| 四 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 212237 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 94488.55 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 24917.09 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 38382.52 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 21844.89 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 111951.2 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 8511 |
| 五 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 61 |

元氏县

元氏县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 4 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 28 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 812000 |
| 2 | 视频监控 | 元 | 1019616 |
| 3 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
| （1） | 人工观测 | 点 | 87 |
| （2） | 自动化观测 | 点 | 58 |
| 三 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 90619.2 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 5600 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 16872.06 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 40953 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 136949 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 18422.4 |
| 四 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 32 |

赞皇县

赞皇县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（1）型水库 | 座·年 | 9 |
| 2 | 小（2）型水库 | 座·年 | 53 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 2539900 |
| 2 | 视频监控 | 元 | 4040800 |
| 3 | 位移监测（4次/年） |  |  |
| （1） | 人工监测 |  |  |
|  | 水平位移(经纬) | 点 | 153 |
|  | 垂直位移(水准) | 点 | 153 |
| （2） | 自动化观测 |  |  |
|  | GNSS或标靶 | 点 | 3 |
| 4 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 人工观测 | 点 | 112 |
|  | 自动化观测 | 点 | 83 |
| 三 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 92999 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 12707 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 13694 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 21452 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 80161 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 7853.4 |
| 四 | 档案管理 |  |  |
|  | 小型水库 | 座 | 62 |

高邑县

高邑县水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（2）型水库 | 座·年 | 1 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 雨水情固定资产 | 元 | 40500 |
| 三 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 747.72 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 747.72 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 163.68 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 2700 |
| 四 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 1 |

井陉矿区

井陉矿区水库运行管护部分工程量

| 序号 | 管护部分 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 巡查 |  |  |
| 1 | 小（2）型水库 | 座·年 | 4 |
| 二 | 安全监测 |  |  |
| 1 | 位移监测（4次/年） |  |  |
| （1） | 人工观测 |  |  |
|  | 垂直位移（水准） | 点 | 9 |
| 2 | 渗流压力监测（52次/年） |  |  |
|  | 人工观测 | 点 | 5 |
| 三 | 闸门启闭机维养 | 元▪套 | 3 |
| 四 | 工程管护（锄草、管护、垃圾等） |  |  |
| 1 | 硬化基层管护 |  |  |
|  | 上游坝坡管护 | ㎡ | 14624 |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 2517 |
|  | 坝顶管护 | ㎡ | 2268.8 |
|  | 溢洪道管护 | ㎡ | 7920 |
| 2 | 土质基层管护 |  |  |
|  | 下游坝坡管护 | ㎡ | 9663 |
| 五 | 档案管理 |  |  |
| 1 | 小型水库 | 座 | 4 |